МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Факультет професійної та технологічної освіти

Кафедра професійної освіти та технологій за профілями

О.Г. Гервас

_________________________________________

ЕРГОНОМІКА

_________________________________________

ОСНОВИ ЕРГОДИЗАЙНУ

Навчально-методичний посібник

Умань 2016

УДК  7.012 (075.)

ББК  85. 1я 73

Г 37

Рекомендовано до друку методичною радою факультету професійної та технологічної освіти

Уманського державного педагогічного університету

Імені Павла Тичини

(Протокол №8 від 25.03.16р.)

Рецензенти:

О.О. Піньчевська – доктор технічних наук, професор

А.Г. Грітченко - доктор педагогічних наук

Гервас О.Г.

Г 37 		Ергономіка. Основи ергодизайну. Навчально-методичний посібник / Гервас Ольга Геннадіївна. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. - 210 с.

В навчальному посібнику подається теоретичний матеріал з історії становлення та основних положень з ергономіки та ергодизайну, сутності педагогічної ергономіки, детально розкриваються методи і засоби здійснення ергономічних досліджень та ергономічний підхід до організації праці, додається необхідна інформація щодо проведення ергономічного аналізу технологічних процесів та обладнання сучасного виробництва.

Для наукових працівників, викладачів та студентів інженерних, педагогічних та інженерно-педагогічних ВНЗ.

УДК  7.012 (075.)

ББК  85. 1я 73

Уманський державний педагогічний університет

Імені Павла Тичини

Гервас О.Г., 2016

ЗМІСТ

ПЕРЕДУМОВА…………………………………………………………........5

РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДИСЦИПЛІИ «ЕРГОНОМІКА»…………………………………………………………………...8

1.1. Теоретичні та методологічні основи ергономіки....................................8

1.2. Місце та роль ергодизайну в проектній культурі.................................15

1.3. Дизайн і ергономіка – основні складники ергодизайну.......................25

РОЗДІЛ 2. ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………………………...........38

2.1. Становлення ергономіки, як науки…………………….........................38

2.2. Наука ергономіка у історичному та методологічному аспектах.........42

2.3. Сутність педагогічної ергономіки……………………………………..53

2.4. Ергодизайнерське оцінювання якості промислових виробів...............63

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЕРГОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………………………………………….........................73

3.1. Антропометричні дослідження………………………………………...73

- 3.2. Дослідження санітарно-гігієнічних умови праці …………………….78

3.3. Дослідження естетичних умови праці…………………………………94

3.4. Значення кольору в ергономічному вдосконаленні виробництва……………………………………………………………………….100

3.5. Соціо-психологічні та соціо-культурні вимоги до дизайнерських виробів........................................................................................................................111

РОЗДІЛ 4. ЕРГОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ..126

4.1. Раціональне планування та організація робочого місця……………126

4.2. Оснащення робочого місця……………………………………………132

4.3. Фактори впливу на працездатність та втомлюваність людини фізичних та психологічних факторів виробничої діяльності……………….139

4.4. Режим праці та відпочинку…………………………………………...144

4.5. Ергономіка та дизайн робочого одягу……………...........................148

4.6. Ергодизайнерське проектування робочих місць.................................150

РОЗДІЛ 5. ОБЛАДНАННЯ І НАПОВНЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА ІЗ УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЕРГОДИЗАЙНУ...............164

5.1. Визначення оптимальних просторово-антропометричних співвідношень в малогабаритних приміщеннях...................................................164

5.2. Основні елементи обладнання предметного середовища. Ергономічні вимоги до меблів.....................................................................................................167

5.3. Аспекти раціонального розташування кухонного обладнання.........176

5.4. Особливості організації середовища для дітей...................................182

5.5. Особливості проектування інформаційного середовища та знакових систем.......................................................................................................................191

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………208

____________________________________________________________________

ПЕРЕДУМОВА

Україна сьогодні стоїть на шляху реформування освітньої галузі згідно вимог, які диктує сучасний стан розвитку науки, техніки та технологій. В умовах піднесення української держави до європейського рівня соціально-економічних відносин ергономічний підхід у проектуванні та розробці нових систем є необхідним напрямом організації людської діяльності у різних сферах. Інтенсивні зміни змісту та умов праці викликають необхідність внесення коректив у процес підготовки кваліфікованих спеціалістів.

Кінець ХХ століття поклав початок розвитку педагогічної ергономіки, адже рівень готовності підростаючого покоління до професійної діяльності залежить від змістового наповнення, методики та організації навчання.

Навчально-трудовий процес у майстернях ПТНЗ відбувається в умовах, наближених до виробничих умов. Їх оптимізація – одне із завдань наукової організації праці та ергономіки, дані яких дозволяють визначити вплив різних факторів на функціональний стан учнів, підвищити якість їх навчально-трудової діяльності. У зв’язку з цим питання засвоєння основ професійної та виробничої ергономіки є важливим та потребує спеціального вивчення.

Необхідність удосконалення ергономічної підготовки учнів та студентів професійно-технічних навчальних закладів пов’язана з реалізацією основних напрямів постанови Кабінету Міністрів України “Про першочергові заходи щодо розвитку національної системи дизайну та ергономіки і впровадження їх досягнень у промисловому комплексі, об’єктах житлової, виробничої, освітньої та соціально-культурної сфер” (№ 39 від 20.01.1997 р.).

“Ергономіка” - це наукові дослідження взаємодії людини і робочого середовища. Мається на увазі не тільки безпосереднє оточення, у якому працює людина, але також верстати і матеріали, методи організація індивідуальної і колективної роботи.

Предметом ергономіки є конкретна діяльність людини (групи людей), що використовує машини (технічні засоби), а об'єктом дослідження - система “людина (група людей) — і машина (технічний засіб) —середовище”. Задача оптимізації таких систем вимагає комплексного підходу. Ергономіка — це наука плюс техніка. Предмет ергономіки як науки – діяльність людини-трудівника і людини - споживача. Мета ергономіки як техніки – оптимізація умов праці.

Ергономіка розглядає технічний і людський аспекти в нерозривному зв'язку. Ергономіка може, імовірно, існувати і домагатися визначених успіхів на стику психології, фізіології, гігієни праці й анатомії, однак справжній прогрес і практична цінність її визначаються рівнем синтезу в ній людського і технічного аспектів. Більш того, прагнення розкрити закономірності цього синтезу характеризує ергономіку як науку особливого типу.

Ергономіка — наукова дисципліна, що комплексно вивчає людину (групу людей) у конкретних умовах її (їх) діяльності, пов'язаної з використанням машин (технічних засобів). Людина, машина і середовище розглядаються в ергономіці як складне, функціонуюче ціле, у якому провідна роль належить людині. Ергономіка є одночасно і науковою, і проектувальною дисципліною, тому що в її задачу входить розробка методів обліку людських факторів при модернізації діючої і створенні нової техніки і технології, а також відповідних умов діяльності.

Ергономіка розглядає технічний і людський аспекти в нерозривному зв'язку. Ергономіка може, імовірно, існувати і домагатися визначених успіхів на стику психології, фізіології, гігієни праці й анатомії, однак справжній прогрес і практична цінність її визначаються рівнем синтезу в ній людського і технічного аспектів. Більш того, прагнення розкрити закономірності цього синтезу характеризує ергономіку як науку особливого типу.

Відомо, що сьогодні засади ергономічної науки не використовуються повною мірою під час організації навчально-трудової діяльності учнів ПТНЗ. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у впровадження основ педагогічної ергономіки та дослідження шляхів її практичної реалізації у процес професійної підготовки учнів ПТНЗ.

Оптимізація системи педагогічної ергономіки передбачає вирішення цілого комплексу проблем: добір, підготовку й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; професійну орієнтацію, професійний добір і адаптацію учнів; розробку і впровадження раціональних форм і методів розподілу й кооперації праці у професійно-технічному навчальному закладі; удосконалення педагогічної майстерності викладачів, активізація пізнавальної діяльності учнів; вдосконалення організації навчання та учіння, управління ними; вдосконалення ергономічних умов навчального середовища; нормування і контроль праці, а також інших компонентів чи аспектів навчального процесу у їхньому взаємозв'язку. Системне вирішення перелічених проблем забезпечить високу якість навчання, розвиток творчих здібностей учнів ПТНЗ, оздоровлення праці.