МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Факультет професійної та технологічної освіти

Кафедра професійної освіти та технологій за профілями

О.Г. Гервас

_________________________________________

ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ

_________________________________________

Навчально-методичний посібник

Умань 2016

УДК  7.012 (075.)

ББК  85. 1я 73

Г 37

Рекомендовано до друку методичною радою факультету професійної та технологічної освіти

Уманського державного педагогічного університету

Імені Павла Тичини

(Протокол №8 від 25.03.16р.)

Рецензенти:

О.О. Піньчевська – доктор технічних наук, професор

А.Г. Грітченко - доктор педагогічних наук

Гервас О.Г.

Г 37 		Художня обробка матеріалів. Навчально-методичний посібник / Гервас Ольга Геннадіївна. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. - 162 с.

В навчально-методичному посібнику подається теоретичний матеріал із теоретичних аспектів художньої обробки традиційних та сучасних конструкційних матеріалів, видів та технології художньої обробки і опорядження деревини та інших матеріалів. Надаються методичні рекомендації до проведення лабораторно-практичних занять з курсу «Художня обробка матеріалів».

Для наукових працівників, викладачів та студентів інженерних, педагогічних та інженерно-педагогічних ВНЗ.

УДК  7.012 (075.)

ББК  85. 1я 73

Уманський державний педагогічний університет

Імені Павла Тичини

Гервас О.Г., 2016

____________________________________________________________________

ПЕРЕДУМОВА

Розвиток професійної школи майбутнього передбачає проблемний підхід до побудови змісту професійної освіти, формування цілісної системи загальноосвітніх та фахових знань. Одним із важливих компонентів фахової підготовки майбутніх спеціалістів у галузі дизайну є спеціальні знання з художньої обробки різних матеріалів, що використовуються у практиці художнього проектування об’єктів сучасного середовища.

Різноманітність галузевих підприємств із характерними формами організації праці передбачає високий рівень професійної компетентності та мобільності майбутніх фахівців у галузі дизайну, що відповідають потребам і вимогам ринку праці та формують готовність до професійної творчості й здатності до саморозвитку. У зв’язку з цим постає важлива проблема оновлення змісту професійної освіти та пошуку ефективних шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців.

Правильний вибір та впровадження конструкційних, декоративно-оздоблювальних матеріалів, декоративних покриттів та відповідної художньої обробки цих матеріалів - один з важливих чинників, що впливають на якість об’єктів художнього проектування у дизайні.

Дизайнер, архітектор, інженер, використовуючи в своїй творчій роботі всілякі матеріали, мають бути досить компетентними в питаннях правильного вживання кожного матеріалу, взаємозамінності і доцільності вибору відповідних їх поєднань та визначенні відповідних технік і технології їх художньої обробки.

Конструктивно-тектонічну структуру об’єктів проектування визначають конструкційні матеріали. Приміщення, якими оформлюються елементи сучасних інтер’єрів виконується з цих матеріалів, обробляють декоративно-оздоблювальними органічними і неорганічними покриттями залежно від групи конструктивних матеріалів (метали, їх сплави, пластмаси, силікати і деревина тощо).

Використання та художнє оздоблення тих або інших матеріалів при дизайні приміщень і в будівництві визначається їх призначенням і характером експлуатації. Художня обробка матеріалів будучи, як правило захисними покриттями і в той же час оздоблювальним елементом виробу, повинна відповідати великому комплексу всіляких вимог, що визначають естетичні, технологічні, експлуатаційні властивості, а також економічну доцільність об’єкту проектування.

ЗМІСТ

ПЕРЕДУМОВА…………………………………………………………........3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ ТРАДИЦІЙНИХ ТА СУЧАСНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ……….4

1.1. Композиційні закономірності, що впроваджуються у процесі художньої обробки різних матеріалів……………………………………………...4

1.2. Основні положення кольорознавства, що впроваджуються у процесі художньої обробки різних матеріалів…………………………………………….15

1.3. Конструкційні матеріали, що використовують для виготовлення виробів інтер’єрного призначення………………………………………………...25

РОЗДІЛ 2. ВИДИ І ТЕХНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ ТА ОПОРЯДЖЕНЯ ДЕРЕВИНИ……………………………………………………...33

2.1. Художні властивості деревини………………………………………...33

2.2. Традиційні Українські види та техніки художньої обробки деревини…………………………………………………………………………….38

2.3. Сучасні технології та методи опорядження виробів з деревини…….50

РОЗДІЛ 3. ВИДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ……………………………………………………………………….62

3.1. Сучасні технології та методи опорядження виробів з метала……….62

3.2. Основні положення з техніки виконання візерунків на твердий основі – “ізоніть”……………………………………………………………………………...72

3.3. Художня обробка керамічних виробів………………………………...77

3.4. Художня обробка скла та виробів із скла……………………………..85

3.5.Художня обробка тканин та виробів із тканини………………………95

РОЗДІЛ 4. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З КУРСУ «ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ»………………………………………………………..103

1. Лабораторна робота № 1

Тема: Ознайомлення з методом художньої обробки виробів з деревини – мозаїка технікою маркетрі………………………………………………………..103

2. Лабораторна робота № 2

Тема: Виконання декоративної композиції методом імітації техніки маркетрі……………………………………………………………………………110

3. Лабораторна робота №3

Тема: Ознайомлення з мало поширеним видом техніки виконання візерунків на твердій основі – “ізоніть”. Виконання декоративної композиції панно технікою “ізоніть”…………………………………………………………115

4. Лабораторна робота №4

Тема: Ознайомлення з традиційним видом Українського декоративно ужиткового мистецтва “Петриківський розпис”………………………………..122

5. Лабораторна робота №5

Тема: Виконання декоративного оздоблення виробу з деревини Петриківським розписом…………………………………………………………132

6. Лабораторна робота №6

Тема: Ознайомлення з сучасними технологіями виготовлення декоративних виробів із природних матеріалів…………………………………141

7. Лабораторна робота №7

Тема: Виконання декоративної композиції із рослинних природних матеріалів та виконання декоративної композиції із ракушок………………...147

СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ…………………………….158

СПОСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………....................160